第三章  分段式变阻抗强化学习装配方法

3.1  引言

在可更换模块在轨装配任务中，机械臂需要先携带装配对象接近对接面，随后由导向销插入带引导斜面的导向槽完成粗对位，在装配最后阶段通过三个定位销进行位姿精校并完成就位。由于本场景中可更换模块的导向销较长，末端姿态的微小偏差会被放大为销尖处较大的位置误差，接近阶段需使导向销末端保持在可插入的路径上，接触阶段则需保持柔顺以调节接触力；接近与接触两个阶段所需的控制特性相反，两者之间的切换状态难以预先确定。

针对上述问题，本章提出了一种分段式变阻抗参数强化学习装配方法。该方法为装配的两个阶段分别设计不同的阻抗特性与力约束，并由统一的强化学习策略在线调节：接近段通过基于直线关键点的轨迹约束，使装配对象沿可插入轨迹快速准确地接近；在接触段通过基于接触力峰值的惩罚机制，使装配过程保持柔顺并具备足够的插入能力；策略同时输出连续的分段权重，通过权重的连续调整使控制器的柔顺特性在接近段与接触段之间平滑过渡。

本章内容安排如下：3.2 节详细阐述所提出的分段式变阻抗强化学习方法，包括整体算法流程、基于 PPO 的阻抗控制策略、分段机制与分段式奖励设计；3.3 节设置实验，给出实验设置与评价指标，并通过对比实验与消融实验验证本文方法的有效性；3.4 节对本章内容进行总结。

3.2  分段式变阻抗强化学习方法

本节给出分段式变阻抗强化学习方法的完整设计。方法的整体结构如图 3-1 所示，由任务空间阻抗控制器与强化学习策略两部分构成：控制器以一个固定的目标位姿为参考，把任务空间力螺旋经雅可比转置映射为关节力矩，直接驱动机械臂；强化学习策略在每个控制步根据观测输出 13 维动作，其中前 12 维在线调节控制器六个自由度上的刚度与阻尼，第 13 维给出连续的分段权重 α。分段权重一方面参与奖励函数中接近段与接触段两项的加权混合，另一方面决定插入方向所允许的最大轴向力，从而使控制器在两个阶段呈现出不同的柔顺特性，并借助 α 的连续变化实现阶段之间的平滑过渡。与常见的离散切换方案不同，本文的分段是一种软分段：控制律在整个回合内保持同一数学形式，不发生结构性切换，阶段之间的差异完全体现在奖励结构与力约束之中。这样做的好处是避免了切换瞬间控制器的阶跃以及由此激起的冲击载荷，也避免了"何时切换"这一离散决策本身难以学习的问题。

本节余下内容安排如下：3.2.1 节把装配任务形式化为马尔可夫决策过程，给出观测空间、动作空间与整体控制流程；3.2.2 节推导任务空间阻抗控制律并分析其在接触条件下的稳定性局限，进而给出用于在线调节阻抗参数的 PPO 算法原理、策略网络结构以及两者的结合方式；3.2.3 节说明连续分段权重的生成机制及其作用通道；3.2.4 节给出与分段机制相配套的分段式奖励设计。

（此处插入图 3-1：分段式变阻抗强化学习框架总体框图）

图3-1 分段式变阻抗强化学习框架总体框图

3.2.1  整体算法流程

装配过程被建模为一个有限时域的马尔可夫决策过程，记为五元组 ⟨S, A, P, R, γ⟩。其中状态 st 由机械臂与装配对象的运动学量、控制器当前生效的阻抗参数、上一控制步的指令力螺旋以及表征装配进度的阶段量共同构成；动作 at 为阻抗增益的缩放量与分段权重；状态转移 P 由接触物理仿真器隐式给出，包含导向销与导向槽斜面之间的碰撞、摩擦与法向接触刚度，无法解析建模，这正是采用无模型强化学习的直接原因；奖励函数 R 按 3.2.4 节的分段式设计给出；γ 为折扣因子。策略 πθ 由参数 θ 表示，训练目标为最大化期望折扣回报

J(θ) = Eτ ∼ πθ t=0T-1 γt rt	(3-1)

式中，T 为单个回合的控制步数，rt 为第 t 步的即时奖励，τ 为策略产生的状态—动作轨迹。

策略的观测向量由十类分量拼接而成，共 45 维，各分量的构成与可见性如表 3-1 所示。观测的选取遵循两条原则。第一，只放入真实机械臂上可获得的量：末端位姿与速度可由运动学解算或视觉伺服得到，关节位置由编码器读取，阻抗参数与指令力螺旋是控制器自身的内部量，装配对象与对接面之间的接触力属于可由力传感获得的量（其具体来源与可信性在下文单独说明），因此该观测集合在物理上是可实现的。第二，把控制器当前生效的增益显式地放入观测。变阻抗控制下增益本身是时变的系统参数，若不作为观测输入，策略将无法感知自己上一步把系统调到了何种柔顺程度，等价于在一个部分可观的环境中做开环决策；把增益反馈进观测后，策略可以对刚度的变化率进行闭环调节，抑制增益的剧烈跳变。

表3-1 观测空间构成

| 观测分量 | 维数 | 策略 | 评论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分段状态：接触标志、分段权重 α、力上限权重、控制点高度误差、历史最优插入间隙 | 5 | √ | √ |
| 末端相对对接面的位置 | 3 | √ | √ |
| 末端相对对接面的姿态四元数 | 4 | √ | √ |
| 末端线速度与角速度 | 6 | √ | √ |
| 机械臂关节位置 | 6 | √ | √ |
| 当前生效的比例增益与阻尼增益 | 12 | √ | √ |
| 上一控制步的指令力螺旋 | 6 | √ | √ |
| 装配对象与对接面之间的接触力 | 3 | √ | √ |
| 对接面位置与姿态四元数 | 7 | — | √ |
| 就位位置阈值与姿态阈值 | 6 | — | √ |
| 小计 | 45 | 45 | 58 |
| 上一控制步动作 | 13 | √ | √ |
| 网络输入维度 | — | 58 | 71 |

需要说明的是接触力分量的来源。若直接使用末端连杆的关节反力作为接触信号，则该信号在自由空间中并不为零：装配对象通过一段固定关节链悬挂于腕部，链条自身的惯性会在接近段的加减速过程中产生数牛顿量级的反力，与稳定接触时的反力处于同一量级，两个频带相互重叠，策略无法据此区分"尚未接触"与"已经接触"。因此观测中的接触力取自装配对象与对接面之间的接触对，该量在未接触时严格为零、接触建立后单调上升，能够为分段权重的学习提供无歧义的证据。关节反力并未被丢弃，它以指令力螺旋与奖励项的形式参与控制与评价，只是不作为接触判据。

表 3-1 中"评论"一列多出的分量构成非对称演员—评论结构中的特权信息：对接面的真实位姿在真实任务中需要由感知系统估计而存在误差，位置与姿态阈值则是任务给定的判据参数。把这些量只交给评论网络，可以在不增加策略部署难度的前提下显著降低价值函数的估计方差，这一处理将在 3.2.2 节结合网络结构进一步说明。

动作空间为 13 维，取值被限幅于单位超立方体内：

at = at,1, …, at,12, at,13T ∈ [-1, 1]13	(3-2)

其中前 6 维为六个任务空间自由度上比例增益的缩放量，第 7 至第 12 维为对应阻尼增益的缩放量，第 13 维为分段权重的原始输出。采用"缩放"而非直接输出增益绝对值的原因在于：基础增益由第二章的控制器设计给出，本身已能保证自由空间的跟踪性能，策略只需在其邻域内做有界修正即可，这既缩小了探索空间，也避免了策略在训练早期输出病态增益而导致仿真发散。缩放量的具体映射见式 (3-12)。

时间尺度方面，物理仿真以固定步长 Δt 推进，控制律以 Nsub 个物理子步为周期更新一次动作，因此控制周期为 Δtc = Nsub Δt。在每个子步内，控制器都从最新的物理状态重新读取关节位置、关节速度、末端位姿与雅可比矩阵，并据此重新计算力螺旋，即阻抗内环运行在物理频率上，而策略外环运行在控制频率上。这种多速率结构一方面保证了接触求解的数值稳定性，另一方面把策略的决策开销降低了 Nsub 倍。为抑制策略输出中的高频抖动经增益通道直接注入力矩，动作在进入控制器前先经一阶指数滑动平均滤波：

at = β  at + 1 - β at-1	(3-3)

式中，β ∈ (0, 1] 为滤波系数，取值越小动作越平滑但对策略意图的响应越慢。控制器实际使用的是滤波后的 at。

综合上述要素，单个控制步内的完整执行流程如算法 3-1 所示。

算法3-1 分段式变阻抗强化学习装配控制流程

输入：策略 πθ；基础增益 kp、kd；缩放范围 gr 与限幅 smin、smax；轴向力上限范围 Fmin、Fmax；过渡时间 Tsw；子步数 Nsub

输出：关节力矩序列，使装配对象稳定就位

1: 初始化：α ← 0，a ← 0，控制参考 zc ← zseat

2: for t = 0, 1, …, T-1 do ▷ 控制步，周期 Δtc

3: 组装观测 ot（表 3-1）与特权状态 st

4: at ← πθ(ot) 采样，并限幅于 [-1,1]13

5: at ← β at + (1-β)at-1 ▷ 式 (3-3)

6: α ← 12(at,13+1)；δα ← Δtc/Tsw

7: αt ← αt-1 + clip(α-αt-1, -δα, +δα) ▷ 式 (3-22)

8: Kp ← kp·clip(1+at,1:6 gr, smin, smax) ▷ 式 (3-12)

9: Kd ← kd·clip(1+at,7:12 gr, smin, smax)

10: Fzcap ← Fmin + (Fmax-Fmin) αt ▷ 式 (3-23)

11: if 就位几何已连续保持 Nc 步 then Kp ← Kd ← 0，施加恒定预载 Fhold ▷ 式 (3-13)

12: for k = 1, …, Nsub do ▷ 阻抗内环，物理频率

13: 读取 q,q,x,x,J(q)；计算位姿误差 e ← x*-x

14: F ← Kp e - Kd x；施加死区（式 (3-10)）与逐轴限幅（式 (3-11)）

15: τ ← JT(q) F 并限幅，下发至关节执行器

16: 物理仿真推进 Δt

17: end for

18: rt ← (1-αt) rt(1) + αt rt(2) + rtalign + rttask ▷ 式 (3-24)

19: 缓存 (ot, st, at, rt)，供 PPO 更新使用（算法 3-2）

20: end for

算法 3-1 体现了本文方法的层次结构：第 3 至第 10 行是策略的一次决策，运行在控制频率上；第 12 至第 17 行是阻抗内环，运行在物理频率上并重复 Nsub 次。策略并不直接输出力矩，而是输出决定力矩如何生成的阻抗参数，这一间接参数化是本文方法与端到端力矩策略的根本区别，它把强化学习的搜索空间限制在物理上合理的控制器族内部，从而在样本效率与安全性两方面都优于直接搜索力矩。训练循环、超参数取值与网络结构见 3.2.2 节与 3.3.1 节。

3.2.2  基于 PPO 的阻抗控制策略

（1）任务空间阻抗控制律及其在接触条件下的局限

机械臂的关节空间动力学方程为

M(q) q + C(q, q) q = τ + τe	(3-4)

式中，q、q、q 分别为关节位置、速度与加速度；M(q) 为对称正定的惯量矩阵，随位形变化；C(q,q)q 为科氏力与离心力项；τ 为关节驱动力矩；τe 为环境接触经雅可比映射到关节空间的广义力，自由空间中 τe=0。本文的仿真设定中机械臂与装配对象均关闭重力作用，以模拟在轨微重力环境，因此动力学方程中不含重力项，控制器也无需重力补偿。

阻抗控制的基本思想是不追求对参考轨迹的精确跟踪，而是令末端在任务空间中对外界作用力表现出指定的二阶动态特性，即一个质量—弹簧—阻尼系统，从而在自由空间实现位置跟踪、在接触建立后自动让出位移以限制接触力。本文采用不含惯量整形的比例—微分形式：在任务空间生成六维力螺旋，再经雅可比转置映射为关节力矩，

τ = JT(q) Kp e - Kd x	(3-5)

式中，e = x* - x 为末端位姿误差，x* 为目标位姿，位置分量取目标点与当前点之差，姿态分量取两四元数之间的最短路径轴角误差；x 为末端空间速度，由雅可比与关节速度相乘得到，即 x = J(q)q；Kp 与 Kd 为对角的任务空间刚度矩阵与阻尼矩阵；J(q) 为雅可比矩阵。将式 (3-5) 代入式 (3-4)，并利用 τe = JT(q) Fe，可得闭环方程

M(q) q + C(q, q) + JT(q) Kd J(q) q = JT(q) Kp e + JT(q) Fe	(3-6)

式 (3-6) 表明，闭环中仍然保留着位形相关的惯量矩阵 M(q)，而任务空间的等效惯量

Λ(q) = J(q) M-1(q) JT(q)-1	(3-7)

随位形变化。这意味着同一组增益在不同构型下对应的闭环带宽与阻尼比并不相同：在腕部接近奇异位形时 Λ(q) 可以变得很小，同样的力会产生远大于预期的加速度。这是变阻抗控制相较于固定增益控制的第一个理由——增益必须随位形调整。

第二个理由来自接触。设接触方向上的环境等效刚度为 ke，装配对象与对接面一旦贴合，ke 从零跃升至一个由材料属性与接触求解器离散化共同决定的大值。忽略科氏项并投影到接触法向，闭环退化为一维二阶系统，其固有频率与阻尼比为

ωn = Kp + keΛ(q),    ζ = Kd2 Λ(q) Kp + ke	(3-8)

式 (3-8) 给出了本文方法的核心依据。在自由空间中 ke = 0，此时 ωn = Kp/Λ、ζ = Kd/(2Λ Kp)，只要 Kp 足够大即可获得快速准确的跟踪，Kd 按临界阻尼配置即可保证无超调。但接触建立后 ke ≫ Kp，固有频率上升为原来的 1 + ke/Kp 倍，而阻尼比按同一比例下降：

ζcontact ≈ ζfree KpKp + ke1/2 ≪ ζfree	(3-9)

即固定增益下接触阶段的阻尼裕度被接触刚度直接侵蚀。物理上表现为装配对象在就位过程中持续振荡：控制器仍以自由空间标定的刚度把零件推向目标点，接触反力使系统越过平衡位置，随后弹簧储能释放又把零件弹回，如此往复，位姿误差无法在连续若干步内同时满足成功判据。本文实验中固定阻抗基线的失败模式与这一分析完全吻合，详见 3.3.2 节。反之，若在接近段就把阻尼提到接触所需的水平，则自由空间的响应会过于迟缓，装配对象在有限的回合时间内无法走完 8 至 20 cm 的接近行程。因此，单一固定增益在原理上无法同时满足自由空间的跟踪速度与接触阶段的稳定性，控制器必须在装配过程中改变自身的阻抗特性。

这一分析同时指出了应当改变哪些参数：由式 (3-8) 可知，提高接触阶段阻尼比的唯一途径是提高 Kd 或降低 Kp，而两者的调整都会改变自由空间的响应，因此调节必须是分阶段的、由策略根据实时状态在线决定的，而不能由固定的时间表给出。本文的做法是取基础增益 kp、kd，令 Kp = diag(Kp,ii)、Kd = diag(Kd,ii)，并由策略在基础值附近按式 (3-12) 在线缩放。

在力螺旋送入雅可比转置映射之前，本文施加两级保护。第一级是软死区：幅值小于阈值的分量被置零，超过阈值的部分按超出量输出，

Fi ← sign(Fi) · max|Fi| - dz,i,  0	(3-10)

式中，dz,i 为第 i 轴的死区阈值，力通道与力矩通道取不同的值。设置软死区的原因是阻抗律在平衡点附近会持续输出幅值极小的力螺旋，这些力不足以推动零件却足以维持一个极限环，表现为就位后的持续微振；软死区在保留大信号线性度的同时消除了这一振荡源，且因其连续性而不引入滑模式的抖振。第二级是逐轴限幅：

F ← clipF, -Fmax, Fmax,    Fmax = [Fxy, Fxy, Fzcap, τm, τm, τm]T	(3-11)

横向与力矩分量使用固定上限，其作用是防止接近段起始时刻的大位姿误差经 Kp 放大后把末端弹射出去；轴向分量的上限 Fzcap 则不是常量，而是由分段权重 α 在线给出，构成本文安全约束的核心，详见 3.2.3 节。死区与限幅均施加在包含前馈项的合力螺旋上，因此两级保护对整个控制输出一致生效。经雅可比映射后的关节力矩还要再施加一次绝对限幅，以保护执行器。

策略输出的前 12 维按如下方式映射为增益：

Kp,ii = kp · clip1 + ai gr,  smin,  smax,    Kd,ii = kd · clip1 + ai+6 gr,  smin,  smax	(3-12)

式中，i = 1, …, 6；ai ∈ [-1, 1] 为策略第 i 维输出；gr 为缩放范围，决定增益可在基础值附近偏离的相对幅度；缩放因子进一步被限幅于 [smin, smax]，以保证增益恒为正且有上界，避免出现负刚度或数值溢出。kp 与 kd 独立缩放而非绑定为临界阻尼关系，是因为式 (3-8) 表明接触阶段需要的是阻尼比而非刚度本身的变化，二者解耦后策略才有可能实现"降刚增阻"这一在固定阻尼比约束下不可达的组合。

此外，本文对就位的最后阶段作了一项专门处理。当装配对象的横向误差、高度差与姿态偏差已连续 Nc 个控制步落在成功判据的几何容差之内时，控制器冻结位置与速度反馈，转为施加一个恒定的轴向下压预载：

Kp = Kd = 0,    Fff = [0, 0, -Fhold, 0, 0, 0]T	(3-13)

这一处理的必要性来自成功判据本身：判据同时要求位姿误差与运动速度足够小，而任何残留的位置反馈都会持续对零件施力，使其在接触允许渗透量范围内往复运动，速度门限因而始终无法满足。若只把增益置零而不施加预载，则在本文的微重力设定中零件链是无重的，没有任何力把它保持在座位内，零件会因最后一次接触的残余能量而上浮，脱离几何容差。施加恒定预载后，零件被压在座位上而不再有任何位置反馈可供激励极限环，运动自然衰减，速度门限随之满足。该锁定不是永久的：一旦零件离开几何容差，计数器清零，常规控制自动恢复。这一机制仅使用几何量而不使用速度量作为触发条件，因此与成功判据之间不存在循环依赖。

（2）PPO 算法原理

策略采用近端策略优化（Proximal Policy Optimization, PPO）算法训练。PPO 属于单步策略梯度方法中的信任域类方法，其出发点是在保证单调改进的前提下，用一阶优化代替受约束的信赖域求解。

本文采用连续动作空间下的高斯策略。策略网络对每一维动作分别输出均值与对数标准差，且标准差是状态的函数而非全局常数，即

πθ(a | o) = i=113 12π  σi(o) exp -ai - μi(o)22 σi2(o)	(3-14)

式中，μi(o) 与 σi(o) 分别为网络输出的第 i 维动作的均值与标准差。采用状态相关标准差的原因是本任务对探索强度的需求在不同阶段差异很大：接近段需要较大的探索以搜索可行的下降走廊，接触段则需要收敛到确定性的柔顺动作，全局常数标准差无法同时满足这两种需求。

PPO 用新旧策略在同一批样本上的概率比来复用数据：

ρt(θ) = πθ(at | ot)πθold(at | ot)	(3-15)

直接最大化 ρt At 会使策略无限制地偏离采样策略，导致更新后性能崩塌。PPO 的裁剪代理目标通过对概率比施加对称区间约束来限制单步更新幅度：

LCLIP(θ) = Et min ρt At,  clipρt, 1-ε, 1+ε At	(3-16)

式中，ε 为裁剪系数，At 为优势函数的估计值。取最小值的作用是不对称的：当优势为正且概率比已超过 1+ε 时，目标被截断，梯度为零，阻止策略继续朝该方向推进；当优势为负且概率比已低于 1-ε 时同样被截断。因此裁剪只阻止过度更新，不阻止有益的修正。

优势估计采用广义优势估计（GAE），在偏差与方差之间通过参数 λ 显式折中：

δt = rt + γ V(st+1) - V(st),    At = l=0T-t-1 γ λl δt+l	(3-17)

式中，V(·) 为评论网络输出的状态价值，δt 为单步时序差分误差。λ = 0 退化为单步 TD 估计，偏差小而方差大；λ = 1 退化为蒙特卡洛回报，无偏但方差大。本任务的奖励以一次性的成功奖励为主导，回报的时间跨度长达数百步，因此需要 λ 接近 1 才能把终局信息传播回接近段的动作；同时折扣因子 γ 也需接近 1，否则一次性成功奖励经数百步折扣后几乎消失，策略将失去完成任务的动机。这两个超参数的取值在 3.3.1 节给出，并由该分析确定。

评论网络的价值函数以裁剪方式回归 GAE 回报目标 Rt = At + Vold(st)：

LVF(θ) = Et max V(st) - Rt2,  clip(V(st), Vold(st) ± ε) - Rt2	(3-18)

价值裁剪与策略裁剪共享同一系数 ε，其目的是防止价值函数在一次内层迭代中跳变过大而使后续的优势估计失真。

在上述两项之外，损失中还包含策略熵项与动作边界项。熵项 S[πθ] 鼓励探索，其系数在本任务中取零：状态相关标准差已经提供了足够的自适应探索能力，额外的熵奖励反而会使标准差在训练后期无法收敛，表现为就位阶段动作持续抖动。边界项 LB 惩罚均值输出逼近动作限幅边界的行为，防止策略退化到裁剪区而使梯度消失。总损失为

L(θ) = -LCLIP(θ) + c1 LVF(θ) - c2 S[πθ] + c3 LB(θ)	(3-19)

式中，c1、c2、c3 分别为价值、熵与边界项的系数。每次参数更新前对梯度范数施加裁剪，以抑制接触事件引起的奖励突变所导致的梯度爆炸。

学习率采用基于 KL 散度的自适应调度。每轮更新后计算新旧策略之间的平均 KL 散度 dKL，并与目标值 dKLtar 比较：若 dKL 超过目标值的若干倍，说明单步更新过大，学习率按比例下调；若明显低于目标值，说明更新过于保守，学习率上调。该机制使裁剪系数与学习率两个约束协同工作，在奖励信号剧烈变化的接触阶段自动放慢学习，在平稳的接近阶段加快收敛，是本文能够在存在一次性大额奖励的环境中稳定训练的关键。

训练还使用了观测归一化与值归一化。本任务的观测量纲高度不一致：位置为米量级、四元数为无量纲、力为牛顿量级、增益为百量级，若不加归一化，网络输入将被大量纲分量主导。归一化统计量在训练过程中在线更新，并在评估时冻结，以保证评价与训练使用同一变换。

（3）策略网络结构与非对称演员—评论

策略网络采用循环网络与多层感知机级联的结构。输入先经两层长短时记忆网络（LSTM）编码，其隐状态与原始输入拼接后送入三层全连接网络：

ht, ct = LSTMxt, ht-1, ct-1,    yt = MLP[ht, xt]	(3-20)

式中，xt 为网络输入，ht、ct 分别为隐状态与细胞状态，[·,·] 表示拼接。引入循环结构的原因在于装配过程中的关键信息具有时间性：接触是否已经稳定建立、零件是在持续下探还是在反复回弹，都无法由单帧观测判定。表 3-1 的分段状态分量虽然提供了历史最优插入间隙这一标量记忆，但不足以刻画接触的时间模式。LSTM 的输出与输入拼接而非直接替换，是为了保留瞬时观测的高频信息，避免循环层把当前帧的细节平滑掉。循环层之后接入层归一化，以稳定长序列上的梯度传播。

演员网络与评论网络共享上述结构形式，但输入不同：演员接收 45 维观测与 13 维上一步动作拼接而成的 58 维向量，评论额外接收 13 维特权状态，共 71 维。两者通过共享主干参数的方式耦合，仅输入层与输出头独立。这种非对称设计的意义在于：特权信息（对接面真实位姿、判据阈值）在部署时不可得，若放入演员观测，则训练得到的策略无法迁移到真实系统；而只放入评论，则价值函数的估计方差降低，进而通过式 (3-17) 改善优势估计的质量，间接提升演员的更新方向精度。这是一种在不牺牲可部署性的前提下利用仿真信息优势的标准手段。

完整的训练循环如算法 3-2 所示。

算法3-2 基于 PPO 的分段式变阻抗策略训练流程

输入：并行环境数 Nenv；rollout 长度 Th；小批量大小 B；内层迭代次数 K；裁剪系数 ε；折扣 γ；GAE 参数 λ；损失系数 c1、c2、c3；训练轮数 Nepoch

输出：策略参数 θ

1: 初始化演员—评论网络参数 θ（共享 LSTM 主干，输入维度分别为 58 与 71）

2: 初始化观测归一化与值归一化的在线统计量

3: for epoch = 1, …, Nepoch do

4: Nenv 个环境并行采集 Th 步：

5: 按算法 3-1 执行一个控制步，得到 (ot, st, at, rt)

6: 前向计算并缓存 logπθ(at¦ot)、V(st) 与 σ(ot)

7: end for

8: 由末状态自举 V(sTh)，按式 (3-17) 反向递推 At，并令 Rt = At + V(st)

9: 将 Nenv × Th 个样本划分为大小为 B 的小批量

10: for k = 1, …, K do

11: 对每个小批量：归一化优势；按式 (3-15) 至 (3-19) 计算 L(θ)

12: 反向传播，对梯度范数施加裁剪，更新 θ

13: end for

14: 计算本轮平均 dKL，按 KL 自适应规则调整学习率 η

15: 更新归一化统计量；若本轮平均回报优于历史最优则保存快照

16: end for

需要强调的是 PPO 与阻抗控制的结合方式。策略网络输出的是式 (3-12) 中的增益缩放因子与式 (3-22) 中的分段权重，而不是关节力矩；力矩始终由式 (3-5) 的阻抗律在每个物理子步重新计算。这一分工带来三点性质。其一，策略的搜索空间被限制在"物理上可实现的阻抗参数"这一低维流形内，任意动作取值都对应一个稳定的控制器，不存在输出非法力矩导致仿真发散的风险。其二，式 (3-8) 给出的阻尼比退化机理为策略提供了明确的调节方向，策略学到的是该机理的数值实现，因而具备物理可解释性，这一点将在 3.3.3 节通过对学到的增益分布与分段权重的分析加以验证。其三，由于阻抗内环运行在物理频率而策略运行在控制频率，即使策略更新过程中参数发生较大变化，内环仍能维持基本的位姿跟踪，训练过程因此对超参数不敏感。

模型选择遵循以独立评估为准的原则。训练回报受域随机化分布、归一化统计量与探索噪声共同影响，与部署性能之间并非单调对应；因此训练结束后在与训练完全一致的配置下对各快照逐一独立评估，以 3.3.1 节定义的评价指标而非训练回报选择最终模型。

3.2.3  分段机制

本文的分段是一种软分段：不对控制器做离散的阶段切换，也不为两个阶段分别训练策略，而是由策略在每个控制步输出一个连续的分段权重，用同一个标量刻画"当前应当在多大程度上按接触阶段的要求行事"。这样做的动机来自 3.2.2 节的稳定性分析：由式 (3-9) 可知，接触刚度 ke 不是一个可以在接触前测得的常量，它随接触点的几何、斜面倾角与渗透深度连续变化，导向销沿斜面下滑的过程中 ke 本身就在变化。因此"接近段"与"接触段"之间不存在一条清晰的分界线，任何基于固定阈值的硬切换都必然在分界线附近产生误判与抖振；而一个连续的、由策略根据全维观测在线给出的权重，则天然地允许控制器在过渡区内取任意中间柔顺度。

设策略第 13 维输出为 at,13 ∈ [-1, 1]，先经仿射变换映射到单位区间，得到分段权重的目标值

αt = 12 at,13 + 1 ∈ [0, 1]	(3-21)

为抑制目标值突变引起的响应阶跃，实际生效的分段权重 αt 不直接取 αt，而是由上一控制步的值按速率受限方式趋近：

αt = αt-1 + clipαt - αt-1,  -δα,  +δα,    δα = ΔtcTsw	(3-22)

式中，Δtc 为控制周期；Tsw 为切换过渡时间，规定权重从一个端点走到另一个端点所需的最短时间。按 3.3.1 节的取值，δα 约为 0.22，即 α 从一个极端变化到另一个极端至少需要五个控制步、约 0.3 s。速率受限的必要性在于：α 直接进入奖励混合与力上限两条通道，若允许其单步跳变，则奖励函数在跳变步会出现一个与策略行为无关的间断，价值函数难以拟合，同时轴向力上限的突增会在接触瞬间造成冲击载荷。速率受限把这两处间断都变成了斜率有界的连续过程。

α ∈ [0, 1] 表征进入接触阶段的程度：α = 0 对应纯接近阶段，α = 1 对应完全接触阶段，中间取值对应两者的连续过渡。本文让同一个 α 驱动两条通道。第一条是奖励的分段混合，即式 (3-24) 中的加权，使接近段的几何引导项与接触段的就位项按同一比例此消彼长。第二条是插入方向的轴向力上限：

Fzcapαt = Fmin + Fmax - Fmin αt	(3-23)

式中，Fmin 为接近段允许的最大轴向力，Fmax 为完全进入接触段后允许的最大轴向力。该上限经式 (3-11) 作用于合力螺旋的轴向分量，因此它是一个硬性约束而非软性惩罚：无论策略把刚度调到多大，指令轴向力都不会超过 Fzcap。这一设计的意义在于把安全性从奖励函数中分离出来——奖励可以被策略用其他项的收益抵消，而硬约束不能。接近段取较小的 Fmin 是为了防止起始时刻的大位姿误差把末端弹射出去；接触段放开到 Fmax 是为了给最后的压入过程留出足够的力余量。二者之间的具体权衡交给策略通过 α 决定，而不是由设计者预先规定一条切换时刻。

两条通道由同一个 α 驱动，保证奖励所鼓励的行为与约束所允许的行为始终一致：策略不可能一方面按接近段的奖励标准行事、另一方面又享受接触段的力余量。这种一致性是软分段相较于"奖励分段、约束独立"方案的关键改进。

需要强调的是， 是策略根据观测在线给出的决策量，而非由固定阈值判定的二值变量。环境内部的接触判据、横向对中走廊以及去抖确认仍然参与计算，但它们只作为观测分量与评价信号输入，并不直接决定  的取值；换言之，接触信息是策略决策的证据，而不是决策本身。这一区分在 3.3.3 节的消融实验中被直接检验：把  退回由固定阈值给出的二值量后，成功率变化很小，但最坏受力显著恶化。本文训练得到的策略把  稳定在约 0.70，对应轴向力上限约 45 N，即策略主动为自己保留了约四分之一的力余量而没有把上限放开到 60 N；该行为的成因与意义将在 3.3.3 节结合图 3-5 进一步讨论。αααα

3.2.4  分段式奖励设计

奖励函数由四部分构成：接近阶段的几何引导项 r(1)、接触阶段的就位与柔顺项 r(2)、贯穿全过程的姿态对齐项 ralign，以及任务级的一次性奖励与约束项 rtask。前两项按 3.2.3 节的分段权重混合，后两项与 α 无关，即

rt = 1 - αt rt(1) + αt rt(2) + rtalign + rttask	(3-24)

姿态对齐项不随 α 加权，是因为导向销的姿态精度在两个阶段同等重要：接近段的姿态偏差会被销的长度放大为销尖处的位置误差，直接决定能否进入导向槽；接触段的姿态偏差则决定三个定位销能否同时导入。把它放在混合之外，避免了策略通过压低 α 来逃避姿态要求。

（1）接近阶段的几何引导项

接近阶段的目标是把装配对象沿一条可插入的轨迹送到导向槽上方，同时抑制横向漂移。本文不使用离散的关键点序列，而是在回合起始位置 p0 与预插入点 p1 之间构造一条连续直线，预插入点位于就位面正上方 hpre 处且横向与对接轴重合。末端位置 p 在该直线上的归一化投影定义为装配进度：

t = clipp - p0T p1 - p0‖ p1 - p0 ‖2,  0,  1	(3-25)

采用连续投影而非离散关键点计数，是为了消除关键点间距带来的量化误差：若关键点稀疏，策略在两点之间移动得不到任何反馈；若关键点稠密，则同一段位移可能连续触发多个点而产生重复计酬。连续投影对任意间距都给出唯一且光滑的进度值。

进度值经多尺度压缩函数映射为奖励。压缩函数定义为

σd;  a,  b = 1ead + b + e-ad	(3-26)

式中，d ≥ 0 为待压缩的误差量，a 控制过渡带的陡峭程度，b 控制函数的取值范围与平台高度。该函数关于 d 单调递减，在 d = 0 处取最大值 1/(2 + b)，在 d 较大时按 e-ad 衰减到零。多尺度叠加的作用是构造一个具有长程梯度、近程高分辨率的奖励地形：小 a 的分量在远距离上仍有非零斜率，为长行程下降提供持续的引导；大 a 的分量只在近距离内变化，提供毫米级的精细分辨能力。若只用单一尺度，则要么远处梯度消失导致策略在中途停滞，要么近处过于平缓导致就位精度不足。

据此构造势函数

Φt = j=02 σ1 - t;  aj,  bj + σDt;  a3,  0	(3-27)

式中，1 - t 为尚未完成的路径比例；Dt = ‖ p - p* ‖ 为末端到目标点 p* 的欧氏距离；(a0, b0)、(a1, b1)、(a2, b2) 为三组由粗到细的尺度参数，a3 为终点处的陡峭尺度。前三项刻画沿走廊的整体进度，末一项在目标点附近形成一个很窄的峰，用于消除最后几毫米的稳态误差。

接近阶段的奖励不直接使用势函数的取值，而使用其相邻步之差：

rt(1) = Φt - Φt-1 - cdev d⊥ + capp Dt-1 - Dt	(3-28)

式中，d⊥ 为末端到直线的垂直距离，即横向偏差；cdev、capp 为相应权重。这一处理基于势函数塑形理论：形如 Φ(st) - Φ(st-1) 的塑形项不改变最优策略，只改变学习的速度。反之，若按取值计酬，则策略可以通过静止悬停在一个势函数值较高的位姿上，无限期地收取正的奖励流；本文在早期实验中确实观察到了这一退化模式——策略学会在座位上方保持柔顺而缓慢的姿态，每回合获得可观的回报却从不完成装配，成功率为零。改为差分形式后，静止状态的贡献严格为零，只有产生新的进度才有收益。距离推进项 capp(Dt-1 - Dt) 同样具有这一性质，其作用是为长行程下降的中段提供额外梯度，避免多尺度压缩函数在过渡带之外梯度过小。

（2）姿态对齐项

姿态对齐项以末端姿态四元数 q 与目标姿态四元数 q* 之间的夹角为依据，取高斯形式：

rtalign = wal exp -2 arccos q · q*σal2	(3-29)

式中，wal 为权重，σal 为高斯宽度。取绝对值是因为 q 与 -q 表示同一姿态。采用高斯而非常见的线性或余弦形式，是为了让奖励只在姿态已相当接近目标时才有明显取值：宽泛的姿态奖励会使策略满足于粗对齐，而高斯形式在偏差大于 σal 时迅速趋零，把奖励集中在真正可插入的姿态邻域内。

（3）接触阶段的就位与柔顺项

接触阶段的评价对象从末端转移到装配对象本体。定义装配对象的三个几何误差：横向误差 exy 为其轴线与对接轴线的水平距离，高度差 ez 为其当前高度与就位高度之差，姿态偏差 eθ 为其姿态与就位姿态之间的夹角。接触阶段奖励由插入进度、位姿残差与力柔顺三部分构成：

rt(2) = rtins + rtpose + rtforce	(3-30)

rtins = cz Δgt χtval - cgap |ez| - εz+ - cu 1 - χt	(3-31)

rtpose = -cxy exyεxy - cθ eθεθ,    rtforce = -cF Ft - Ft-1 - cL ‖ FL,t ‖	(3-32)

式中各符号的含义如下。gt = max(ez, 0) 为尚未消除的插入间隙，gt* = mink ≤ t gk 为回合内的历史最优间隙，深度推进量定义为

Δgt = clipgt-1* - gt,  0,  gmax	(3-33)

即只有创造了新的历史最优深度才计酬。这一设计排除了"拔出再插入"的套利行为：同一段深度只能被计酬一次，即使跨越了阶段权重的变化。上限 gmax 用于抑制接触求解器离散化引起的单步深度跳变。指示量 χtval 要求横向误差与姿态偏差同时落在可插入的容差之内，且深度未越过下界，以防止策略用倾斜的姿态强行压深而骗取进度奖励。

残余高度误差项以 εz 为死区、取单边形式 (·)+ = max(·, 0)，因此它同时惩罚未插到位与过度压入两种情形，而不是奖励渗透。横向与姿态两项分别以各自的容差归一化，使三个不同量纲的误差在同一量级上竞争。cu(1 - χt) 是接触阶段的时间成本，χt 为就位判据的指示量，该项在成功之前每步扣除一个小额常数，用于抵消接触阶段各项惩罚可能造成的"不接触最安全"的局部最优。

力柔顺部分中，Ft 为腕部合力幅值，cF 惩罚其相邻步之差以抑制冲击；FL,t 为腕部合力在世界坐标系下的横向分量，cL 惩罚其幅值以抑制导向销与槽壁之间的横向摩擦。需要说明的是，接触阶段不设置指令力的目标值：装配所需的轴向力取决于接触几何与摩擦状态，无法预先给定一个普适的目标，强行追踪一个固定力值会与位姿就位的目标相冲突。因此本文只对力的变化率与横向分量设罚，轴向力的绝对水平由式 (3-23) 的硬上限约束。

（4）任务级奖励与约束项

任务级项不随 α 加权，包含一次性事件奖励与回合级安全约束：

rttask = Rsucc χtfirst - Rto χtto - cstall χtstall - λF Fmaxep - Fbud+	(3-34)

式中，χtfirst 在装配判据首次成立的那一步取 1，其后不再取 1，因此 Rsucc 是一次性的完成奖励；χtto 在回合耗尽且未成功时取 1；χtstall 在历史最优插入间隙连续 Nstall 个控制步没有推进时取 1，其后每步持续取 1，直到出现新的推进为止；Fmaxep 为本回合内接触力峰值的最大值，Fbud 为允许的力预算，λF 为超出部分每牛顿的罚值。

停滞惩罚项与势函数差分是配套的两项措施，针对的是同一类退化行为但作用于不同阶段。势函数差分消除了接近段的悬停收益，但接触阶段各项以惩罚为主，一个"始终不接触"的策略仍然可以通过回避所有接触惩罚而获得接近于零的净回报，这个零回报高于反复尝试插入所必然产生的时间成本与力惩罚。停滞惩罚把这个"安全平台"填平：只要没有产生新的插入深度，策略每步都要付出代价，从而使任何原地不动的策略严格劣于持续推进的策略。

力峰值项按回合的最大值一次性计罚，而不是逐步计罚。逐步计罚会对整个插入过程持续征税，其累积效应会压倒完成奖励，把策略推回"不接触"的局部最优；按回合峰值一次性计罚则只针对最坏情况，一次偶发的尖峰与一次持续的高力受到同等惩罚，因而直接约束的是受力的尾部而非中位数。这与本文以"最坏受力是否落在安全界限之内"为核心评价指标的取向一致。

（5）成功判据与奖励的一致性

装配成功要求装配对象的五个量同时满足各自的阈值：

χt = exy < εxy ∧ |ez| < εz ∧ eθ < εθ ∧ v < εv ∧ ω < εω	(3-35)

式中，v 与 ω 分别为装配对象的线速度与角速度幅值，由相邻控制步的位姿差分求得，而非直接读取仿真器的速度通道——装配对象通过固定关节链并入机械臂的运动学树后，其独立刚体速度视图不是有效的测量量。该指示量需连续 Nhold 个控制步保持为真，才判定为稳定就位，即式 (3-31) 中的 χt 与一次性奖励中的 χtfirst。

奖励与判据之间的一致性由以下三点保证。其一，判据中的三个几何阈值 εxy、εz、εθ 与式 (3-32) 中位姿残差项的归一化分母是同一组常数，因此奖励所奖励的精度与判据所要求的精度完全对应，不存在"奖励已饱和而判据仍未满足"的间隙。其二，判据中的速度门限与式 (3-13) 的就位锁定机制相互配合：冻结反馈消除了驱动振荡的能源，使速度得以自然衰减到门限以下。其三，判据的测量对象是装配对象本体而非机械臂末端，因为真正进入导向槽与定位销孔的是装配对象；工具链由固定关节构成，在刚体仿真中并不发生变形，但末端连杆与装配对象之间仍存在一个由安装几何决定的固定偏置，本文场景中纵向约 0.02 mm、横向约 0.2 至 0.7 mm，其横向分量与成功判据的 2 mm 容差属同一量级，因此在末端上度量会系统性地放宽对实际装配精度的要求。

奖励函数各分项的完整构成与权重取值如表 3-2 所示。所有权重均在同一量纲体系下经预实验标定，其相对大小遵循一条原则：一次性完成奖励必须显著大于任何分段 shaping 项在折扣意义下的现值之和，否则"停在门边而不进门"会成为最优策略。按本文的折扣因子 γ = 0.999、回合长度 450 个控制步与权重取值，姿态对齐项即使在整回合内始终取最大值，其贴现现值的上界也仅为 725，而完成奖励为 10000，二者相差一个数量级，该条件成立。奖励不再施加额外的全局缩放：由于回合在成功之后仍继续运行至时限，早期版本中按步支付的完成奖励会使回合回报达到数万量级，改为一次性支付后回报自然落在千量级，无需再引入缩放因子。

表3-2 奖励函数各项构成与权重取值

| 类别 | 奖励项 | 数学形式 | 权重取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接近段 | 走廊进度势函数 | 三组尺度的压缩函数之和，以势函数差分计入 | (a0,b0)=(5,4)；(a1,b1)=(50,2)；(a2,b2)=(100,0) |
| 接近段 | 终点势函数 | 目标点邻域的陡峭压缩函数 | a3=150 |
| 接近段 | 横向偏差 | 到参考直线的垂直距离，线性惩罚 | cdev=2.0 |
| 接近段 | 距离推进 | 到目标点距离的相邻步差分 | capp=5.0 |
| 公共 | 姿态对齐 | 姿态夹角的高斯函数，不随 α 加权 | wal=2.0，σal=0.1 rad |
| 接触段 | 插入深度推进 | 仅对新的历史最优深度计酬，须满足可插入条件 | cz=500 /m，gmax=10 mm |
| 接触段 | 残余高度误差 | 超出容差部分的单边线性惩罚 | cgap=100 /m，εz=2 mm |
| 接触段 | 横向位置残差 | 以容差归一化的线性惩罚 | cxy=0.15，εxy=2 mm |
| 接触段 | 姿态残差 | 以容差归一化的线性惩罚 | cθ=0.15，εθ=0.035 rad |
| 接触段 | 未完成时间成本 | 就位判据成立前每步扣除 | cu=0.05 |
| 接触段 | 力变化率 | 相邻步腕部合力幅值之差 | cF=0.005 |
| 接触段 | 横向腕部力 | 世界系横向合力幅值 | cL=0.1 |
| 任务级 | 装配成功 | 一次性，判据首次成立时 | Rsucc=+10000 |
| 任务级 | 回合超时 | 一次性，耗尽时限且未成功 | Rto=3000 |
| 任务级 | 进度停滞 | 连续 Nstall 步无新深度后每步扣除 | cstall=2.0，Nstall=15 步 |
| 任务级 | 接触力峰值超预算 | 一次性，按回合峰值超出部分计罚 | λF=20/N，Fbud=25 N |
| 动作 | 动作幅值与变化率 | 动作向量及其相邻步之差的 L2 范数 | 0.01 / 0.001 |

表中接近段与接触段的各项按式 (3-24) 以 α 加权混合，公共项与任务级项则始终全额生效。奖励设计的整体逻辑可以概括为：接近段用势函数差分保证只有真实进度才有收益，接触段用硬上限与尾部惩罚保证受力落在安全界限之内，任务级用一次性完成奖励与停滞惩罚消除所有"停在门边"的局部最优。三者共同作用下，最优策略必然是"沿走廊快速接近、在接触后主动降低刚度并限制轴向力、持续推进直到稳定就位"，这正是本文期望的装配行为。

3.3  实验

本节对 3.2 节提出的分段式变阻抗强化学习方法进行实验验证。3.3.1 节给出实验平台、全部参数取值、域随机化设置、评价协议以及评价指标的可信性验证；3.3.2 节以固定阻抗控制为基线开展对比实验，考察方法在成功率与受力水平上的表现；3.3.3 节开展消融实验，分别去除接近段的几何引导奖励与接触段的连续力约束，以分离学习式分段机制的具体贡献。

3.3.1  实验设置与评价指标

实验平台为 Isaac Lab，底层物理引擎为 PhysX。场景包含一台六自由度机械臂、由固定关节串联而成的工具链、作为装配对象的可更换模块以及带导向槽与定位销孔的对接面。机械臂由式 (3-5) 的任务空间阻抗律以力矩方式驱动，装配对象与对接面之间通过法向接触与摩擦相互作用，二者均设置 0.5 mm 的接触允许渗透量以兼顾数值稳定性与接触刚度。为模拟在轨微重力环境，场景中所有刚体的重力作用均被关闭。仿真与控制参数如表 3-3 所示。

表3-3 仿真与控制参数

| 参数 | 符号 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 物理仿真步长 | Δt | 1/120 s |
| 控制降采样比 | Nsub | 8 |
| 控制周期（频率） | Δtc | 1/15 s（15 Hz） |
| 回合时长（控制步数） | T | 30 s（450 步） |
| 训练并行环境数 | Nenv | 64 |
| 基础比例增益 | kp | 100 N/m |
| 基础阻尼增益 | kd | 40 N·s/m |
| 增益缩放范围 | gr | 0.5 |
| 缩放因子限幅 | smin / smax | 0.05 / 5.0 |
| 动作滤波系数 | β | 0.2 |
| 力螺旋死区（力 / 力矩） | dz | 0.1 N / 0.05 N·m |
| 横向力上限 | Fxy | 8 N |
| 轴向力上限范围 | Fmin / Fmax | 8 N / 60 N |
| 任务空间力矩上限 | τm | 6 N·m |
| 关节力矩限幅 | — | 100 N·m |
| 切换过渡时间 | Tsw | 0.3 s |
| 就位锁定确认步数 | Nc | 3 步 |
| 就位保持预载 | Fhold | 8 N |
| 预插入点高度 | hpre | 0.08 m |
| 接触判定阈值 / 释放阈值 | — | 0.5 N / 0.1 N |
| 重力 | — | 所有刚体关闭 |

域随机化用于构造训练分布，其作用对象是回合的起始状态而非目标状态：目标位姿在整个训练与评价过程中固定不变，策略学到的是"从不同初始条件到达同一目标"的能力。每次复位时，先把机械臂置为默认关节位形，由正运动学求得默认末端位姿，再在其上叠加一个随机偏移，最后用阻尼最小二乘逆运动学求解能够到达该偏移位姿的关节角并写入仿真器作为初始状态。随机化设置如表 3-4 所示。

表3-4 域随机化与复位设置

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 复位方式 | 默认位形经正运动学求参考位姿，叠加随机偏移后由阻尼最小二乘逆解求初始关节角 |
| 逆解迭代次数 / 单步步长上限 | 60 次 / 0.2 rad |
| 逆解收敛容差（位置 / 姿态） | 2 mm / 0.0175 rad |
| 横向偏移 x | 均匀分布于 [-12, 0] cm |
| 横向偏移 y | 均匀分布于 [-12, 12] cm |
| 高度偏移（随机分量） | 均匀分布于 [-12, 0] cm |
| 高度偏移（常量偏置） | -10.9 cm |
| 等效初始自由落差 | 8 ~ 20 cm，均匀分布 |
| 姿态扰动 | 三轴各 ± 3∘（0.0524 rad） |
| 目标位姿 | 固定不变，不参与随机化 |

横向偏移的取值区间是不对称的，这是由机械臂的可达工作空间决定的。机械臂基座到对接轴线的水平距离为 0.400 m，而在默认末端高度上可达的水平半径约为 0.420 m，因此沿远离基座的方向只有约 2 cm 的余量，向外侧随机化会直接落到工作空间之外并使逆解发散。把随机化限制在朝向基座与切向的方向上，可以在保证整个取值范围可达的前提下获得尽可能大的初始分布。高度方向同理：过大的向上偏移会使起始点超出可达范围，故随机分量与常量偏置均取负值，二者的合成使初始自由落差在 8 至 20 cm 之间均匀分布，其下界恰为预插入点的高度 hpre，即最短的行程也足以让策略经历完整的接近—接触—就位过程。

训练采用 PPO 算法，实现基于 rl_games 的连续动作策略梯度框架。策略网络与超参数设置如表 3-5 所示。

表3-5 PPO 训练超参数与网络结构

| 项目 | 取值 |
| --- | --- |
| 算法 | PPO（连续动作空间，裁剪代理目标） |
| 策略分布 | 高斯分布，标准差为状态的函数 |
| 循环主干 | 2 层 LSTM，每层 1024 单元，层归一化，输出与输入拼接后送入全连接层 |
| 全连接输出头 | 3 层，单元数 512 / 128 / 64，激活函数 ELU |
| 演员 / 评论输入维度 | 58 / 71 |
| 参数共享方式 | 演员与评论共享主干，输入层与输出头独立 |
| rollout 长度 Th | 256 |
| 小批量大小 B | 512 |
| 内层迭代次数 K | 4 |
| 折扣因子 γ | 0.999 |
| GAE 参数 λ | 0.95 |
| 裁剪系数 ε | 0.2 |
| 价值项 / 熵项 / 边界项系数 | 2 / 0 / 1×10-4 |
| 学习率与调度 | 1×10-4，KL 自适应，dKLtar=0.008 |
| 梯度范数裁剪上限 | 1.0 |
| 观测归一化 / 值归一化 | 均开启 |
| 混合精度训练 | 开启 |
| 训练轮数 Nepoch | 100 |
| 随机种子 | 0 |
| 快照保存策略 | 仅当平均回报刷新历史最优时覆盖保存 |

其中三项取值需要结合本任务的特点说明。折扣因子取 0.999 而非强化学习中常见的 0.99，是因为一次性完成奖励发生在回合末端，距起始最多 450 个控制步；按 γ = 0.99 折算，该奖励在起始时刻的现值仅为原值的 1.1%，接近段的动作将几乎感受不到完成装配的收益，而按 γ = 0.999 折算则保留 64%，梯度足以传播回接近段。GAE 参数取 0.95 出于同样的考虑：只有 λ 接近 1，终局信息才能沿数百步的轨迹回传。熵项系数取零，是因为状态相关标准差已经提供了自适应的探索能力，额外的熵奖励会阻碍训练后期标准差的收敛，表现为就位阶段动作持续抖动而无法通过速度门限。

装配成功的判据如表 3-6 所示，判据在装配对象本体上度量而非在机械臂末端上度量。

表3-6 成功判据阈值

| 判据 | 符号 | 阈值 |
| --- | --- | --- |
| 横向位置误差 | εxy | 2 mm |
| 高度差绝对值 | εz | 2 mm |
| 姿态偏差 | εθ | 0.035 rad |
| 线速度幅值 | εv | 0.01 m/s |
| 角速度幅值 | εω | 0.05 rad/s |
| 连续保持步数 | Nhold | 5 步 |

高度差取绝对值而非单边形式，因此过深的压入同样被判为失败，这与式 (3-31) 中残余高度误差项的单边惩罚相一致。速度门限保证判定的是静态就位而非掠过座位的瞬间。连续保持 5 个控制步（0.33 s）的要求排除了振荡过程中偶然穿越容差带的情形。

评价协议如下。评价使用 100 个并行环境，每个环境跑满 450 个控制步，随机种子固定为 1234 以保证结果可复现。所有环境在同一时刻复位，回合不因成功而提前终止：其一，各回合的年龄因此保持一致，成功率的分母不会混入长度不同的回合；其二，成功之后策略仍须把装配对象保持在座位内直至回合结束，评价考核的是"能否稳定就位"而非"能否触到座位"。力的统计只取成功回合，以免失败回合中未发生接触的低力样本稀释分布。最坏力判据为腕部六维力合力峰值不超过 40 N。

本文以腕部力作为最坏受力的判据。腕部力由末端连杆的关节反力计算，采样频率与控制频率一致（15 Hz），其中包含工具链运动产生的惯性成分；这与真实机械臂上腕部力传感器的可观测水平相当——真实传感器同样无法把惯性载荷与接触载荷完全分离——因此本文直接以腕部力作为评价与判据的依据，而不引入额外的接触力测量通道。评价所用的力学量为：各成功回合内腕部合力峰值的中位数、90% 分位与最大值，以及腕部力与力矩六个分量的峰值最大值；由于最坏受力是安全性所关心的量，正文重点讨论最大值与尾部形态。

在开展对比与消融实验之前，先对评价所依赖的信号与判据作可信性验证，共四项。其一，腕部力信号的可信性：在装配对象远离对接面时，腕部合力与合力矩均为零；接近过程中腕部合力出现由接近段暂态引起的峰值，约 9.3 N，随后稳定在约 3.8 N 的接触保持水平，腕部力矩稳定在约 4.5 N·m。这说明腕部信号能够区分未接触与稳定接触两种状态，不存在恒定的偏置。其二，接触判据的可信性：以环境内部使用的几何量为参考，在 8 个环境、450 步的评估中，接触判据的漏检为 0，装配对象已位于就位面而判据未触发的情形仅占 0.4%，首次触发步数的中位数为 128 步。其三，两条作用通道的一致性：分段权重同时驱动奖励混合与轴向力上限，评估中两者的逐帧取值完全一致，不存在一条通道生效而另一条失效的情形。其四，失效注入：当策略输出被强制置零而接触判据保持不变时，8 个环境全部未能完成稳定就位，而训练后的策略在同一条件下成功率为 100%。这说明上述结果来自策略本身而不是环境配置或判据的宽松。

3.3.2  对比实验

基线 C0 为固定阻抗控制，其构造方式是把策略动作恒置为零，即式 (3-12) 中的 12 维缩放量为零、式 (3-21) 中的分段权重原始输出为零。此时增益恒等于基础值 kp = 100 N/m、kd = 40 N·s/m，分段权重收敛到 0.5，轴向力上限由式 (3-23) 给出为 34 N，控制参考为就位面本身，即一个单一目标点的定常阻抗控制器，不含速率限制与分段过渡。除策略输出恒为零这一差别外，C0 与本文方法共享同一环境配置、同一奖励函数、同一域随机化分布与同一评价流程，因此两者的性能差异完全来自策略是否在线调节阻抗增益与分段权重。评价指标如表 3-7 所示。

表3-7 规范工况（100 环境）与极限工况（64 组边界组合）下各方法的评价指标对比（力的统计仅取成功回合）

| 方法 | 成功率% | ¦F¦中位N | ¦F¦P90N | ¦F¦最大N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范工况（100 环境） |  |  |  |  |
| 本文方法 | 100.0 | 15.73 | 27.85 | 38.09 |
| C0 固定阻抗 | 86.0 | 15.21 | 28.84 | 54.15 |
| B1 只学阻尼 | 88.0 | 16.32 | 27.09 | 32.28 |
| B2 有界残差 | 91.0 | 15.50 | 27.81 | 56.26 |
| B4 两阶段 | 92.0 | 16.32 | 30.13 | 67.94 |
| 极限工况（64 组边界组合） |  |  |  |  |
| 本文方法 | 95.3 | 18.13 | 28.35 | 60.87 |
| C0 固定阻抗 | 34.4 | 18.91 | 30.95 | 55.06 |
| B1 只学阻尼 | 46.9 | 17.69 | 24.80 | 36.07 |
| B2 有界残差 | 46.9 | 18.66 | 27.78 | 33.66 |
| B4 两阶段 | 70.3 | 18.83 | 35.97 | 55.06 |

表 3-7 的结果可以从三个方面分析。第一，成功率。规范工况（100 环境）下，本文方法成功率为 100.0%（100/100），固定阻抗基线 C0 为 86.0%（86/100），即 14 个失败回合被全部消除；两个学习式基线 B1（仅在线调整阻尼）与 B2（有界残差）分别为 88.0%（88/100）与 91.0%（91/100），两阶段基线 B4 为 92.0%（92/100），均低于本文方法。极限工况（64 组边界组合）下差距进一步放大：本文方法仍达 95.3%（61/64），而 C0 骤降至 34.4%（22/64），B1 与 B2 均为 46.9%（30/64），B4 为 70.3%（45/64）。结合失效回合的轨迹记录，固定阻抗的失败集中于两类：一类是接近段的姿态残差未被消除，装配对象以倾斜的姿态抵达就位面，横向误差始终无法进入 2 mm 容差；另一类是接触建立后就位过程持续振荡，位姿误差反复穿越容差带而无法连续保持。这两类失败恰好对应式 (3-9) 所刻画的两个机理，即固定增益无法同时满足自由空间的姿态调整需求与接触阶段的阻尼裕度需求。而在边界工况下，上述矛盾被同时放大，因此各基线的成功率出现数量级的下降，本文方法凭借在线调节增益与连续分段权重仍能维持较高成功率。

第二，受力水平。规范工况下各方法的腕部合力峰值中位数几乎相同（15.21 N 至 16.32 N），90% 分位也集中在 26.60 N 至 30.13 N，说明典型的装配过程本身并不需要很大的力；差异集中在分布的最坏尾部：本文方法为 38.09 N，C0 为 54.15 N，B1 为 32.28 N，B2 为 56.26 N，B4 为 67.94 N。以 40 N 为判据线，规范工况下满足判据的只有本文方法（38.09 N，余量约 4.8%）与 B1（32.28 N），C0、B2、B4 分别超出判据 14.15 N、16.26 N 与 27.94 N。需要指出的是，B1 与 B2 在极限工况下的最坏力较低（36.07 N 与 33.66 N），但其成功率仅 46.9%，即约一半的边界工况根本未能完成装配——此时低受力是任务未能推进的结果，而非更安全的表现，评价时必须与成功率联合解读。极限工况下所有方法的最坏腕部力都超过 40 N（本文方法 60.87 N，A3 组甚至达到 77.21 N），说明边界组合本身已超出该安全线的适用范围，40 N 判据应作为规范工况下的设计要求，极限工况则用作压力测试与相对比较。

第三，稳定性与终态精度。本文方法在接近段完成更充分的姿态调整，末端姿态残差的均方根最大值由 C0 的 0.338 rad 降至 0.152 rad，降幅 55.0%，说明本文方法并非只是把零件推到位置上。腕部力矩峰值方面，各方法的三个分量峰值均处于 4.67 N·m 至 7.53 N·m 之间，差异很小，说明本文方法在降低轴向受力的同时没有以增大力矩为代价，力螺旋的整体幅值并未上升。

成功率与腕部合力峰值统计量的分布对比如图 3-2 所示，成功回合最坏腕部合力峰值的累积分布如图 3-3 所示。

图3-2 规范工况下各方法的成功率与腕部合力峰值统计量对比

图3-3 成功回合最坏腕部合力峰值的累积分布（虚线为 40 N 判据线）

图 3-2 与图 3-3 给出了表 3-7 中尾部差异的完整分布形态。图 3-3 表明，本文方法成功回合的最坏腕部合力峰值累积分布在 38.09 N 处即达到 1，而固定阻抗基线在 40 N 判据线处仍有约 14% 的回合未被覆盖，其尾部延伸至 54.15 N；B2 与 B4 的尾部更长（56.26 N 与 67.94 N）。两条曲线的分离集中在 35 N 以上区间，即差异不是整体平移而是尾部的截断。这一形态与式 (3-23) 的力上限机制相吻合：分段权重把轴向力上限约束在 45 N 附近，超出部分的指令力被直接截断，因此分布的上端被压平；而各基线的上限或为恒定值、或由固定阈值直接放开至 60 N，腕部反力中还叠加了接触反作用与工具链惯性，二者不受本文的分段上限约束，故其尾部得以延伸。

图3-4 安全性与稳定性指标对比

图 3-4 汇总了安全性与稳定性两方面的指标。安全性方面，规范工况下最坏腕部力由超出判据转为满足判据，是本文方法相对于固定阻抗控制在工程意义上最直接的改进；稳定性方面，姿态残差的大幅下降与成功率的大幅提升是同向的，二者共同支持 3.2.2 节的论断，即接近段的姿态精度是接触段能否顺利就位的前置条件，而固定增益无法在两个阶段同时提供所需的阻抗特性。极限工况的结果进一步强化了这一点：当初始偏差取到边界值时，只能在线调节局部参数（B1 仅阻尼、B2 有界残差）或仅在接触后介入控制（B4）的方案成功率降至 46.9% 至 70.3%，而本文方法仍在 61/64 组工况中完成装配。

3.3.3  消融实验

3.3.2 节的对比考察的是“是否学习”以及“学习哪些控制参数”，本节进一步考察本文方法两个关键设计各自的贡献。为此设置两个消融组：A2 在奖励中去除阶段 1（接近段）的全部引导项，即把式 (3-24) 中的接近段奖励置零，仅保留接触段奖励、公共项与任务级成功奖励，用于考察接近段塑形的作用；A3 在接触段去除阶段 2 的力相关约束，即取消分段权重对轴向力上限的调制并把它固定为满量程 60 N，同时移除力峰值惩罚，用于考察连续力约束的作用。两组除上述差别外，与本文方法在动作空间维度、网络结构、rollout 长度、域随机化分布、训练轮数与随机种子方面完全一致，因此差异只来自被去除的那一项设计。评价指标如表 3-8 所示。

表3-8 消融实验的评价指标（规范工况 100 环境 / 极限工况 64 组边界组合，力的统计仅取成功回合）

| 方法 | 成功率% | ¦F¦中位N | ¦F¦P90N | ¦F¦最大N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范工况（100 环境） |  |  |  |  |
| 本文方法 | 100.0 | 15.73 | 27.85 | 38.09 |
| A2 去除阶段1 | 98.0 | 13.10 | 27.04 | 47.03 |
| A3 去除力约束 | 99.0 | 13.68 | 29.19 | 48.49 |
| 极限工况（64 组边界组合） |  |  |  |  |
| 本文方法 | 95.3 | 18.13 | 28.35 | 60.87 |
| A2 去除阶段1 | 90.6 | 16.47 | 23.24 | 47.92 |
| A3 去除力约束 | 93.8 | 17.68 | 28.44 | 77.21 |

表 3-8 的结果需要分两个层面解读。就成功率而言，两个消融组都只有小幅下降：A2 为 98.0%，A3 为 99.0%，与本文方法的 100.0% 相差 1 至 2 个百分点。这一现象初看反直觉——阶段 1 的几何引导常被视为成功率的关键，但去除它之后成功率几乎不变。其原因在于阶段 1 的作用是塑形而非可行性：策略仍可从接触段的深度进度项、不随分段权重加权的公共姿态对齐项以及任务级成功奖励中获得足够的梯度，从而学会趋近与插入；公共姿态对齐项与成功奖励均不属于接近段奖励，因而在 A2 中依然生效。因此“能否完成装配”并不依赖接近段引导，这也是 A2 在极限工况下仍达到 90.6% 的原因。

就受力水平而言，差异是显著的。规范工况下，A2 的最坏腕部合力峰值为 47.03 N，A3 为 48.49 N，均超出 40 N 判据线（分别超出 7.03 N 与 8.49 N），而本文方法为 38.09 N，满足判据并留有约 4.8% 的余量。极限工况下差距进一步放大：A3 的最坏腕部力达到 77.21 N，为全部实验中的最高值，A2 为 47.92 N，本文方法为 60.87 N。特别地，A3 去除了力上限的连续调节后，策略在宽松约束下倾向于使用更大的插入力以加快深度推进，说明分段的力约束确实在压制最坏接触力。

造成这一差异的原因在于，两项设计分别作用于“何时柔顺”与“柔顺到什么程度”。对 A3 而言，取消分段权重对力上限的调制后，接触段的轴向力上限恒为满量程 60 N，策略在此宽松约束下倾向于以更大的插入力换取更快的深度推进与进度奖励，因而最坏受力显著上升；对 A2 而言，去除接近段引导后策略虽仍能借助接触段奖励完成装配，但接近过程的姿态与对中质量下降，抵达就位面时的横向与姿态残差更大，接触建立后需要更大的力来纠正，因而最坏受力由 38.09 N 恶化至 47.03 N。本文方法则同时保留两者：分段权重给出连续的力余量档位，接近段引导保证到达时的位姿质量。

由此可以把本章方法的贡献定位得更准确：接近段的几何引导决定“到达就位面时的位姿质量”，进而决定最坏接触力的水平；接触段的连续力约束决定“放开多少力余量”，进而决定最坏接触力的上界。二者缺一都会使规范工况下满足 40 N 判据退化为超出判据（A2 为 47.03 N、A3 为 48.49 N），而成功率仅下降 1 至 2 个百分点——这说明消融影响的不是任务能否完成，而是完成过程的安全裕度。此外，两组消融在 100 个训练轮内的训练端成功率峰值均达到 1.000，未出现训练后期的性能退化，说明表 3-8 中的差异不是训练不充分造成的。

为进一步说明学习式分段权重的工作方式，本文记录了策略运行过程中的分段权重、插入深度与腕部力，如图 3-5 与图 3-6 所示。

图3-5 分段权重 α 随插入深度的变化与 12 维增益缩放量的分布（本文方法）

图 3-5 的左半部分给出了分段权重随插入深度的变化。在装配对象位于就位面以上时， 的中位数为 0.376，对应轴向力上限约 28 N，此时控制器主要按接近段的要求工作，刚度较高以保证姿态调整与走廊跟踪的速度；进入就位面以下 0 至 2 cm 后， 上升至 0.705，对应上限约 45 N；此后  稳定在该水平而不再继续上升，即使插入仍在进行。这一形态说明策略学到的不是一个二值的阶段开关，而是一个可调的力度档位，它在需要更大插入力时放开余量，但始终保留约四分之一的裕度以应对未预期的接触冲击。右半部分给出的 12 维增益缩放量分布表明，策略在各自由度上的调节幅度处于中等水平而未饱和于限幅边界，即式 (3-12) 的缩放范围设置是合适的，策略确实在利用增益通道而不是仅在利用力上限通道。αααα

图3-6 力—深度相图：本文方法与固定阻抗控制的对比（虚线为 40 N 判据线）

图 3-6 把腕部力表示为插入深度的函数，构成力—深度相图。固定阻抗基线的轨迹在深度接近零时出现明显的力峰，其成因是位姿误差尚未消除时控制器已按自由空间标定的刚度继续下压，接触反力经式 (3-6) 的闭环直接作用于末端；本文方法的轨迹在同一深度区间内上升更为平缓，力峰出现的位置更深、幅值更低，且曲线的离散度更小，说明不同初始条件下的受力行为更为一致。相图的这一差异与表 3-7、表 3-8 中"中位数相近而尾部差异显著"的统计结果相互印证：本文方法改变的不是典型装配过程的受力水平，而是最不利情形下的受力上界。

3.4  本章小结

本章针对可更换模块在轨装配任务中接近段与接触段控制需求相互矛盾的问题，提出了分段式变阻抗强化学习方法。方法把装配过程建模为马尔可夫决策过程，以任务空间阻抗控制器为执行内环、以强化学习策略为决策外环：策略在每个控制步输出 13 维动作，前 12 维在线调节六个自由度上的刚度与阻尼，第 13 维给出连续的分段权重；分段权重同时驱动奖励函数中两阶段项的加权混合与插入方向的轴向力上限，使柔顺特性在两个阶段之间平滑过渡。与离散切换方案不同，本章的分段是软分段，控制律在整个回合内保持同一数学形式，阶段差异完全体现在奖励结构与力约束之中。

在控制层面，本章从闭环方程出发推导了任务空间等效惯量与接触刚度的表达式，指出接触建立后系统阻尼比按 Kp/(Kp+ke) 的比例退化，因而单一固定增益在原理上无法同时满足自由空间的跟踪速度与接触阶段的稳定性；变阻抗的必要性由此得到定量说明，而不是作为经验性的设计选择。在算法层面，本章完整给出了高斯策略、裁剪代理目标、广义优势估计、裁剪价值损失与 KL 自适应学习率调度，并说明了状态相关标准差、熵系数取零、循环主干与非对称演员—评论结构等具体选择的依据。在奖励层面，接近段的几何引导项以势函数差分而非取值形式计入，从机制上消除了悬停套利；接触段以历史最优插入深度计酬，排除了反复插拔的套利；任务级以一次性完成奖励与停滞惩罚填平了"不接触最安全"的局部最优；轴向力的绝对水平则由硬上限而非软性惩罚约束，保证安全性不能被其他奖励项抵消。

实验结果表明，在规范工况（100 环境）下本文方法的装配成功率为 100.0%，高于固定阻抗基线的 86.0%（14 个失败回合被全部消除）以及两个学习式基线与两阶段基线（88.0%、91.0%、92.0%）；最坏腕部合力峰值由基线的 54.15 N（以及 56.26 N、67.94 N）降至 38.09 N，由超出 40 N 判据转为满足判据并留有约 4.8% 的余量。在极限工况（64 组边界组合）下，本文方法仍保持 95.3% 的成功率，而固定阻抗基线骤降至 34.4%，两个学习式基线均为 46.9%，两阶段基线为 70.3%，说明本文方法在初始偏差取到边界值时具有明显的抗退化能力。

消融实验进一步分离了两项设计的贡献。去除接近段的几何引导奖励后（A2），成功率仅由 100.0% 降至 98.0%，但最坏腕部合力峰值由 38.09 N 上升到 47.03 N 而超出判据，说明接近段引导的主要作用是保证抵达就位面时的位姿质量、进而压低最坏接触力，而非保证任务能否完成；去除接触段的连续力约束后（A3），成功率降至 99.0%，最坏腕部力升至 48.49 N，在极限工况下更达到全部实验中的最高值 77.21 N，说明分段的力上限确实在压制最坏接触力。两项消融都使规范工况下“满足 40 N 判据”退化为“超出判据”，而成功率仅下降 1 至 2 个百分点，共同说明本文方法的收益集中体现在安全裕度上。

本章的工作仍存在可改进之处。其一，评价在仿真平台上完成，接触求解器的离散化特性会影响接触力的读数，方法向真实机械臂的迁移还需要针对传感器噪声、工具链弹性与执行器动力学作进一步验证。其二，本文的对比以固定阻抗控制为基线，并以消融实验分离分段机制的贡献；与力/位混合控制、自适应阻抗控制等其他装配控制方法的横向比较尚未展开。其三，目标位姿在训练与评价中固定不变，域随机化只作用于起始状态；若要求策略适应目标位姿本身的不确定性，观测与奖励设计都需要相应扩展。上述三点将在后续工作中处理。