第二章  装配场景模块化分析与仿真构建

## 2.1  引言

仿真环境的构建作为基于强化学习的在轨可更换模块装配任务算法设计与验证的基础，其中强化学习方法依赖智能体与环境进行直接交互试错以学习最优策略，无需显式建立系统动力学模型，仿真场景用于提供一个高保真、可交互且具备物理合理性的虚拟装配平台，支持智能体在复杂接触、多自由度操作及不确定初始条件下进行策略探索与优化。由于不同型号ORU在任务功能、接口规格、销孔数量、布局拓扑及端部几何等方面存在显著差异，若将针对某一型号装配场景训练得到的策略直接应用于其他型号，往往会因场景结构的改变而失效，需重新训练以适应新的任务配置，这种场景特异性训练模式效率低下，难以满足在轨任务对算法快速部署与泛化能力的需求。综上所述，本章基于设计的装配场景进行模块化分析、系统几何描述、正逆运动学分析，并基于域随机化设计多样化场景生成机制，作为后续柔顺装配策略与算法零样本迁移的基础。

本章内容安排如下：2.2节介绍该装配仿真场景的模块化分析，其中对每个装配模块进行介绍；2.3节详细阐述基本仿真场景的构建流程，包括仿真场景各个组件的组装过程等；2.3节提出面向域随机化的多样化场景生成方法，说明随机化参数的选择依据、扰动范围等；2.4节对本章工作进行总结。

## 2.2  基本仿真场景构建

### 2.2.1  NVIDIA Isaac Sim仿真平台

NVIDIA Isaac Sim是一个构建于NVIDIA Omniverse平台之上的开源参考应用，其核心架构主要由三大关键组件构成：资产（Assets）、物理仿真（Physics Simulation）和渲染（Rendering）。在该平台上，用户可以设计和导入各种机器人及环境资产，并利用其强大的工具链进行场景搭建。平台原生支持OpenUSD (Universal Scene Description)格式，这使得复杂机器人系统（如本研究的装配系统）的构建、组合与管理变得高度模块化和高效。

为了加速强化学习策略的训练过程，Isaac Sim 与 Isaac Lab 框架深度集成，共同支持高效的并行化训练。Isaac Lab 能够利用多GPU甚至多节点计算资源，如图2-2所示，每个GPU进程可以运行一个独立的Isaac Sim实例和对应的训练环境，通过在多个并行的仿真环境中同时收集经验数据，极大地提升了强化学习的样本效率和训练速度。

图2-2 多Isaac Sim仿真实例

Isaac Sim的核心优势之一在于其高保真的物理仿真能力。它依托于 NVIDIA PhysX 这一GPU加速的物理引擎，能够精确模拟包括关节摩擦、刚体与柔性体动力学、接触力等在内的复杂物理现象。这种高保真度对于需要精细力控和环境交互的研究（如柔顺装配）至关重要，因为它能确保仿真环境中产生的力/力矩数据以及机器人的动态响应足够逼近真实世界，从而为控制算法的开发和验证提供可靠基础。

### 2.2.2  装配场景模块化分析

根据装配系统的任务需求，使用空间机械臂加末端执行器作为整个装配任务的执行机构，从而保证装配任务在进行时的灵活性与环境感知需要。整个装配系统的核心组成如图2-1所示。

图2-1 可更换模块装配系统构成

为提升在轨装配系统的适应性、可维护性与任务泛化能力，本文依据任务层级与物理耦合关系，将整个装配系统划分为五个功能独立、接口标准化的模块：执行模块、感知模块、装配模块、环境模块与任务逻辑/策略模块（见表2-1）。各模块遵循高内聚、低耦合原则进行设计，既支持例如末端执行器等硬件级的物理可更换，也支持例如控制策略等软件级的功能替换，为后续基于强化学习的柔顺控制方法提供清晰的建模边界与迁移基础。

1. 执行模块：由六自由度机械臂及其末端执行器构成，是系统动作输出的唯一载体。其核心功能在于通过柔顺控制实现对接过程的柔顺性。在模块化设计方面，机械臂本体与末端执行器实现解耦，通过更换不同构型的手爪或专用夹持工具（如磁吸式、三指自适应抓手），可适配不同外形与接口特征的ORU模块。

2. 感知模块：以六维力/力矩传感器为核心，实时采集末端与环境交互过程中的接触力信息，为柔顺控制提供关键反馈信号，其输出质量直接影响装配过程的稳定性与成功率。在模块化设计方面，传感器被抽象为标准数据接口，可适配不同型号的力传感器，主要性能影响因素包括力/力矩测量噪声与动态响应延迟。

3. 装配模块：包含在轨可更换模块（ORU）与对接面两个物理实体，二者共同构成装配任务的操作目标，其功能在于实现ORU与对接机构之间的柔顺装配。在模块化设计方面，基于域随机化的ORU性状被定义为标准化接口单元，其对接面的孔位数量、分布规律、公差等级及端部几何形状均作为可配置参数封装于模块内部，使同一套执行—感知系统可通过更换模型参数快速迁移至新任务场景。

4. 环境模块：对应仿真或真实空间中的背景环境，涵盖微重力模拟、气动阻尼、表面摩擦特性等要素。在仿真中，该模块重点模拟微重力环境下的动力学行为（如零重力漂移、低阻尼振荡），并引入微阻尼系数与接触摩擦系数等扰动项以逼近轨道环境。该模块虽无直接物理硬件，但其参数设置深刻影响装配过程的动态特性与控制鲁棒性。

5. 任务逻辑模块：负责定义装配任务的高层目标、状态空间划分、奖励函数设计及策略优化目标。其输入为感知模块数据与当前位姿，输出为执行模块的控制指令。在模块化设计方面，支持对深度强化学习策略（如SAC、TD3）进行模块化替换与对比验证，影响策略性能的关键因素包括任务终止条件、奖励函数设计及辅助激励项等。

表2-1 装配场景模块化分析

| 模块 | 物理构成 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 执行模块 | 六自由度机械臂、末端执行器 | 完成装配所需位姿调节、柔顺控制等功能 |
| 感知模块 | 六维力/力矩传感器 | 实时获取装配过程中的接触力变化 |
| 装配模块 | 在轨可更换模块、对接面 | 完成在轨可更换模块与对接面柔顺装配 |
| 环境模块 | 太空环境 | 模拟太空在轨装配环境 |
| 任务逻辑模块 | - | 实现柔顺控制算法、定义策略优化目标 |

### 2.2.3  装配系统几何描述

装配系统的参考系定义如图2-2所示，UR5机械臂基座坐标系，设其齐次变换矩阵为，与世界坐标系原点重合固定于地面表面；空间机械臂末端坐标系，设其齐次变换矩阵为；机械臂末端需要连接六维力转接组件，坐标系定义为，齐次变换矩阵为；六维力转接组件转接六维力传感器三维模型，坐标系定义为，齐次变换矩阵为；在六维力传感器之后，固定抓取ORU的二指手爪，坐标系定义为，齐次变换矩阵为，这里手爪坐标系与六维力坐标系在连接点重合；最后，手爪抓取ORU三维模型固定，ORU三维模型坐标系定义为，齐次变换矩阵定义为；最后，需要将ORU装配到对接面，对接面坐标系定义为，齐次变换矩阵定义为。根据各个坐标系的齐次变换矩阵，可以得到如下关系：

其中，除了机械臂基座外，所有的坐标系齐次变换矩阵都可根据3D模型或转换关系得到。

图2-2 装配系统参考系定义

空间机械臂自身是多个刚性连杆通过关节电机串联所构成的复杂多体系统，在接触过程中机械臂各连杆之间动力学相互耦合，会干扰机械臂末端的位置定位精度。为了准确分析连杆之间的运动学、动力学关系，进而实时获得末端位姿和系统状态参数，需要对机械臂各相邻连杆之间的几何关系进行准确的建模表示。

本研究以UR5六自由度串联机械臂为研究对象，模拟其建模过程。UR5自重18kg，最大负载5kg，工作半径85cm，具备灵活性高，易于安装等特性，在工业领域应用广泛。根据Universal Robots官方技术文档，UR5机械臂的机械构型如图2-4（a）所示。采用D-H建模方法建立各关节坐标系，以清晰表达各运动轴之间的几何关系。如图2-4（b）所示，当所有关节变量归零时，为简化模型分析，将基坐标系的x轴与第一关节坐标系的x轴设置为同轴同向。D-H参数表如表2-2所示。

| 图2-4(a) 机械臂结构 | 图2-4(b) 机械臂连杆坐标系 |
| --- | --- |

表2-2 UR5机械臂的D-H参数表

| 关节i | 连杆长度 | 关节扭角 | 关节偏执 | 关节角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 90 | 0.089159 |  |
| 2 | -0.425 | 0 | 0 |  |
| 3 | -0.39225 | 0 | 0 |  |
| 4 | 0 | 90 | 0.10915 |  |
| 5 | 0 | -90 | 0.09465 |  |
| 6 | 0 | 0 | 0.0823 |  |

根据上述D-H参数表，本研究进行UR5机械臂的运动学分析。

### 2.3.4  空间机械臂运动学模型

机械臂的运动学一般包含正向运动学、逆向运动学两部分，机械臂的正运动学求解是通过已知各关节角度，确定末端执行器在基础坐标系中的位置和姿态，从而建立关节空间与操作空间之间的映射关系。机器人的逆运动学负责建立从机器人末端空间到关节空间的映射关系。逆运动学求解即基于给定的末端执行器位姿及机器人几何结构约束，反向求解出使末端达到该位姿所需的各关节角度值。以下是机械臂的正逆运动学分析：

- 正运动学

对于六自由度机械臂，基于第一至第六关节转角数值，及连杆几何参数，结合正向运动学模型，可求解末端执行器在空间中的精确位姿，相邻第i-1坐标系到第i坐标系的通用变换矩阵为：

基于表2-2的连杆参数，可推导出相邻坐标系间的六个齐次变换矩阵：

根据递推关系，将公式中的六个矩阵进行相乘，获得机器人末端坐标系相对于基座坐标系的总齐次变换表达式：

其中，、、三个单位矢量分别表征末端执行器末端执行器相对于基座坐标系的姿态关系，表示末端坐标系在参考坐标系下的位置关系。

- 逆运动学

对于UR5这类6自由度非冗余机械臂，逆运动学求解方法主要分为解析法与数值法两类。解析法通过几何分析与代数运算（如三角恒等变换、消元法等）直接导出关节角的显式表达式，具有计算效率高的优点；然而，其解的存在性与唯一性高度依赖于特定的DH参数构型，且在接近奇异位形时易出现数值不稳定甚至无解的情况。相比之下，数值法将逆解问题转化为优化问题，通过迭代优化目标函数（如最小化末端位姿误差）逐步逼近关节解，虽需迭代计算，但具备更强的通用性与鲁棒性，尤其适用于存在建模误差或需处理奇异位形的场景。

鉴于本研究面向在轨柔顺装配任务，对控制系统的奇异鲁棒性与力-位混合控制兼容性有较高要求，本文采用阻尼最小二乘法（Damped Least Squares, DLS） 作为UR5逆运动学的数值求解策略。该方法通过在雅可比矩阵伪逆中引入阻尼项，有效抑制奇异位形下的关节速度发散，同时天然支持任务空间与关节空间的协调优化。

给定UR5机械臂末端执行器的期望位姿（包含位置与姿态），逆运动学求解的第一步是计算当前关节构型下的实际末端位姿。该位姿由前向运动学模型确定，进而定义任务空间的位姿误差为：

该误差向量综合反映了当前位置与目标位置、当前姿态与目标姿态的偏差。

为建立关节空间微小变化与末端位姿微小变化之间的线性关系，需构建UR5的几何雅可比矩阵。该矩阵可通过D-H参数解析推导，其第i列对应第i个关节对末端速度的贡献，由线速度部分和角速度部分构成，其中为第i-1坐标系的z轴在基座坐标系中的方向向量，为其原点位置，为末端位置。由此得到雅可比矩阵满足微分运动学关系。

基于上述误差与雅可比矩阵，采用DLS将逆运动学问题转化为带正则化项的优化问题。其目标是最小化如下加权函数：

其中阻尼因子，用于在末端跟踪精度与关节运动幅度之间进行权衡。对该目标函数关于求导并令梯度为零，可得最优关节速度解：

其中为6阶单位矩阵。该公式通过项确保即使在雅可比矩阵接近奇异时，系统仍具有唯一且稳定的解。

最终，通过迭代算法逐步逼近目标位姿。具体流程为：

1. 初始化关节向量，收敛阈值（如），最大迭代次数，步长因子；

2. 计算当前位姿，计算当前误差；

3. 若，则终止并输出，否则计算当前雅可比矩阵；

4. 求解关节增量；

5. 更新关节角；

6. 若则求解失败，否则令返回步骤2继续迭代。

该算法在每次迭代中利用当前构型更新位姿误差与雅可比矩阵，并通过阻尼正则化解耦奇异问题，有效兼顾了求解精度与奇异鲁棒性，为后续柔顺控制提供可靠支撑。

## 2.3  基于域随机化的不同装配场景构建

### 2.3.1  装配场景的域随机化参数建模

结合在轨装配任务的动力学特性与空间机构的不确定性来源，本文从摩擦特性、几何工差、传感噪声、重力环境等五个方面构建域随机化参数空间。

- 摩擦系数随机化

在轨装配任务中，ORU 与对接面之间的接触通常表现为金属-金属接触，其摩擦特性受材料配对、表面处理状态以及环境压力等因素影响。摩擦学研究表明，在干摩擦条件下多数工程材料接触的摩擦系数通常位于0.1~0.6的范围内，而在固体润滑或低摩擦涂层条件下摩擦系数可降低至0.01~0.1的量级[1]。此外，针对真空环境摩擦行为的实验研究表明，在高真空条件下 MoS₂ 固体润滑涂层的动态摩擦系数约为0.01，而在惰性气体或干空气环境中摩擦系数可上升至0.03~0.3[2]。考虑到空间装配机构中接触材料、表面状态以及微观接触条件的不确定性，为提高仿真环境对实际物理系统变化的覆盖能力，本文在域随机化过程中对 ORU 与对接面的接触摩擦系数进行随机化处理，其中静摩擦系数设置为

其中，为静摩擦系数，为动摩擦系数，且满足。该区间覆盖低摩擦涂层情形与无润滑金属接触情形，有助于增强策略对不同接触模式的适应能力，提高策略在不同接触条件下的泛化能力。

- 传感噪声随机化

在轨装配任务中，末端六维力/力矩传感器用于实时测量机器人与装配对象之间的接触力信息。然而在实际测量过程中，传感器输出会受到应变计噪声、电气干扰以及机械振动等因素影响，从而产生测量误差。研究表明，六维力/力矩传感器的测量误差通常可通过随机噪声模型进行描述，其中高斯噪声模型在机器人力控制和仿真研究中被广泛采用：

其中，与分别表示真实测量的力与力矩；与表示加入噪声后的观测值；与为零均值高斯随机变量，满足：

结合已有力/力矩传感器仿真研究中采用的误差量级（约 ±1 N）[3]，本文将力测量噪声标准差设置为，同时考虑力矩测量通常具有更高分辨率，其噪声标准差设定为。

- 重力环境随机化

在轨装配任务中，目标平台通常处于微重力环境，但由于航天器姿态控制误差、结构振动以及推进器微小扰动等因素，实际系统中仍可能存在微小的等效加速度。因此，在仿真训练过程中引入一定范围的重力参数扰动，有助于提升控制策略在不同动力学环境下的适应能力。此外，在机器人强化学习与仿真训练研究中，常通过对重力向量进行随机化处理来实现动力学参数的域随机化，从而缩小仿真与真实系统之间的差异。考虑轨道微重力与地面试验差异，本文对重力加速度进行扰动：

其中，表示仿真环境中的重力加速度；为地球标准重力加速度。该范围能够覆盖从理想微重力环境到小幅残余加速度环境的多种情况，从而在训练过程中引入合理的动力学不确定性，提高控制策略在不同动力学条件下的泛化能力。

- 几何结构与装配工差随机化

几何误差是引发装配卡滞、偏载接触及侧向力矩耦合的主要来源。在微重力环境下，由于缺乏重力自对准效应，轴线偏移与姿态误差对插入过程的影响更加显著。因此，有必要在训练阶段对几何结构与装配工差进行系统随机化。根据机械公差设计理论，装配间隙与姿态误差通常为影响插入力与接触模式演化的关键因素。

本文对轴孔几何参数与初始位姿误差进行如下建模与扰动：

1）径向间隙随机化

在精密装配任务中，轴与孔之间通常存在一定的制造与装配间隙，以避免过约束并保证装配过程能够顺利完成。该间隙由零件加工精度与装配公差共同决定，并对装配过程中的接触力、卡滞风险以及对准难度产生重要影响。在机器人装配研究中，轴孔间隙通常被设置在0.01~0.2mm范围内，以研究不同装配公差对接触状态和装配成功率的影响[4]：

其中，表示轴与孔之间的径向间隙，单位为mm。该区间覆盖精密配合与较宽松配合两类典型装配等级。通过在训练过程中对该参数进行随机采样，可以在仿真中构建不同装配精度的场景，从而提高控制策略对结构制造误差与装配工差变化的适应能力。

- 轴孔长度随机化

在 ORU 装配结构中，轴与孔在完成插入后需要实现安装面的完全贴合，因此轴长度与孔的有效导向深度通常设计为一致，以保证装配完成后两结构表面形成稳定的面接触，其装配深度一般与轴直径处于同一量级，从而在保证导向稳定性的同时避免过长导向结构带来的摩擦和卡滞问题[5]。本文设置轴孔长度为：

其中，表示孔的轴向长度，单位为mm； 为基本场景中轴孔的长度。轴孔长度直接影响插入过程中的接触持续时间与摩擦能量耗散程度。较长孔结构会增强侧壁接触约束，从而增加卡滞风险；较短孔结构则接触阶段较短，控制要求相对降低。因此，将孔长纳入随机化空间有助于提升策略对不同结构尺度的适应能力。

3）轴线位置偏移随机化

设轴初始位姿相对于孔中心的平移偏移向量为：

其中，x、y、z分别表示沿装配坐标系三个正交方向的平移误差分量，单位为 mm；上标表示向量转置。本文设定：

即各方向最大偏移绝对值为12 mm。该范围显著扩大了初始对准误差分布，使策略在较大空间偏差条件下仍能学习到有效的搜索与对准行为。

4）姿态倾角误差随机化

设轴相对于孔轴线的初始姿态误差向量为：

其中，、、分别表示绕坐标系轴x、y、z的初始转角误差分量，单位为 degree。本文设定：

即每个方向的最大姿态误差绝对值为3°。多轴姿态误差会导致插入过程中产生耦合力矩与非对称接触分布，是诱发卡滞的重要因素。对三个分量分别随机化，可有效增强策略对复杂姿态误差组合的鲁棒性。

5）轴孔数量随机化

设装配场景中孔的数量为，则：

其中，表示同一装配平面内可供插入的孔数量。通过在 1 至 4 个孔之间进行随机选择，可避免策略对固定结构模式形成记忆依赖，从而提升其在不同 ORU 接口布局下的泛化能力。

### 2.3.2  多场景生成机制与训练分布构建

在完成气动阻尼、摩擦特性、几何结构与装配工差、传感噪声以及重力环境等参数空间建模后，本文进一步构建多场景生成机制，以形成可用于强化学习训练的多分布动力学环境集合。该机制的核心思想是在每次环境重置阶段对参数进行独立或联合采样，从而在高维参数空间中生成具有统计差异的装配场景实例。

（1）参数空间向量化表达

设装配场景的域随机化参数向量为：

上述参数构成高维随机变量空间。在每次环境初始化时，从各自定义区间内进行均匀或高斯采样，得到具体场景参数实例，从而生成对应的物理仿真环境。

（2）多场景生成机制

在仿真平台 Isaac Lab 中，所有参数均可在环境重置阶段动态修改。本文采用如下多场景生成流程：

参数采样阶段：从定义的参数区间或概率分布中采样。

物理场景实例化阶段：根据采样结果更新摩擦材料属性、几何尺寸、轴初始位姿及传感器噪声模型。

并行环境构建阶段：在 GPU 并行环境中同时运行多个具有不同的装配实例,策略优化目标是在整个参数分布上最大化期望回报，而非针对单一标称模型进行优化。

（3）训练分布的阶段扩展机制

若在训练初期直接采用大范围随机化，可能导致插入成功率过低，影响策略梯度估计稳定性。因此，本文采用分阶段扩展（progressive expansion）策略：

阶段一（窄分布阶段）：限制 (x,y,z) 偏移量与姿态误差较小，气动阻尼与摩擦参数采用中等区间，保证基本插入成功率。

阶段二（中等分布阶段）：扩大位置偏移与姿态误差区间，引入不同孔长度与孔数量组合。

阶段三（全分布阶段）：使用完整参数空间，覆盖最大偏移 12 mm、最大姿态误差 3°、1–4 个孔等复杂场景。

该机制实质上构建了从子分布的逐级扩展路径，使策略在保证收敛性的同时逐步适应更高维度的不确定性。

## 2.4  本章小结

本章围绕空间装配任务的仿真建模问题，系统完成了装配场景模块化分析与仿真环境构建工作。首先，在引言部分明确了空间装配任务在微重力、高不确定性条件下的建模特点及其对仿真真实性与可扩展性的要求；随后对装配场景进行模块化拆分，从机械臂本体、末端执行器、装配对象及接触约束关系等层面建立层次化结构描述，为后续参数化建模奠定基础。在基本仿真场景构建阶段，基于 NVIDIA Isaac Sim 搭建物理仿真环境，完成装配系统的几何建模与物理属性配置，并建立机械臂运动学模型，实现关节空间与任务空间之间的映射关系，为控制策略训练提供准确的状态与动力学接口。在此基础上，本章进一步构建基于域随机化的多场景生成机制，对几何结构参数、装配工差、摩擦特性、气动阻尼、传感器噪声及重力扰动等关键不确定因素进行参数化建模与分布设定，并提出分阶段扩展的训练分布构建方法，使策略优化目标由单一确定环境拓展为分布意义下的期望最优问题。通过上述工作，本章完成了从结构建模到多场景随机化环境构建的系统设计，为后续强化学习策略训练与鲁棒性分析提供了可扩展、可并行、可泛化的仿真基础平台。

参考文献：

[1] Williams J .Engineering Tribology[M].Energy Technology Review,2005.

[2] ZAIDI H, RICHARD C, BUI H, et al. Frictional behavior of MoS2 coatings: a comparative study of dynamic and static friction in vacuum and inert gases[J]. Coatings, 2025, 15(5): 500. DOI: 10.3390/coatings15050500.

[3] JOUBAIR A, ZHAO L F, BIGRAS P, et al. Use of a force-torque sensor for self-calibration of a 6-DOF medical robot[J]. Sensors, 2016, 16(6): 798. DOI: 10.3390/s16060798.

[4]Siciliano B , Khatib O .Springer handbook of robotics[J].Springer Handbooks, 2016.DOI:10.1007/978-3-319-32552-1.

[5] WHITNEY D E. Quasi-static assembly of compliantly supported rigid parts[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 1982, 104(1): 65-77. DOI: 10.1115/1.3149634.